设备参数及配置单

OneStep步道系统

参数：

1. 传感器类型：64×64压力传感垫，单垫4,096个压力点，4垫共16,384个压力点；

2. 采样率：45Hz，支持多垫子同步采集；

3. 通信接口：USB串口，波特率3,000,000 bps；

4. 数据格式：CSV文件，包含时间戳、帧序号、4096个压力值（0-255）、最大压力值；

5. 主控芯片：STM32H723ZGT6；

6. 固件版本：H723_6464_BLE.hex ，支持固件升级；

7. 实时热力图显示：JET热力图颜色映射，256×1024像素输出（4倍放大）；

8. 视频生成：支持25/30 FPS原始视频和去噪增强视频输出；

9. 步态分析报告：自动生成PDF格式完整步态分析报告；

10. 四极去噪算法：底噪过滤、死点移除、时域事件过滤、空间降噪；

11. 时空参数分析：步长、步宽、步频、触地时间；

12. 左右脚识别：自动K-Means聚类分割左右脚；

13. 足底分区：6区域划分（5:5:9:5比例）；

14. 压力特征：峰值压力、冲量、负载率分析；

15. COP分析：压力中心轨迹与速度分析；

16. 支撑相分析：前期/初期/中期/末期各阶段分析；

17. 步态周期分析：双脚加载期、单脚支撑期、摇摆期；

18. 平衡分析：整足/前足/足跟的内外侧平衡分析；

配置单：

1. OneStep步道 ×1

2. USB数据线 ×4

3. USB延长线1.5米 ×1

4. USB延长线1米 ×1

5. USB拓展坞 ×1

6. 步态分析软件 ×1